| In-Line Connector C100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A | PNK | 639 | Fused Feed Input |
| B | DK GRN/WHT | 459 | A/C Compressor Relay Control |
| C | DK GRN | 59 | A/C Compressor Clutch Solenoid Feed |
| D | GRY | 596 | (V8 VIN G) (+NW9) Reference Voltage Feed - 5 Volt Reference |
| E | DK BLU | 417 | (V8 VIN G) (+NW9) Throttle Position Sensor Signal |
| F | BRN | 86 | (V6 VIN K) Brake Pedal Switch Output |
| G | PNK | 239 | Fused Input Feed |
| H | DK BLU | 473 | Coolant Fan Relay Control |
| J | DK GRN | 335 | Coolant Fan Relay Control |
| K | BLK | 452 | (V8 VIN G) (+NW9) Sensor Return |
| In-Line Connector C101 |  |  |  |
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A | YEL/BLK | 625 | Vehicle Anti-Theft System Starter Enable Relay Output - Coil |
| B | BLK/WHT | 451 | (V6 VIN K) Ground |
| B | PNK | 839 | (V8 VIN G) Fused Input Feed |
| C | BRN | 436 | (V8 VIN G) Idle Speed Control Motor Relay Output-Coil |
| D | DK GRN/WHT | 465 | Fuel Pump Relay Feed - Coil |
| E | PNK | 439 | Fused Input Feed |
| F | -- | -- | Not Used |
| G | ORN | 340 | Fused Input Feed |
| H | BLK/WHT | 451 | Ground |
| J | PPL/WHT | 1035 | (V6 VIN K) Starter Relay Feed-Coil |
| K | DK GRN | 220 | (V6 VIN K) Vehicle Anti-Theft System Signal-Starter Inhibit |
| K | GRY/BLK | 1687 | (V8 VIN G) (+NW9) Ignition Retard Signal |
| In-Line Connector C105 |  |  |  |
| Pin | Wire Color | Circuit No. | Function |
| A | PPL/WHT | 1572 | (V6 VIN K) (M30, - NW9) Traction Control System Indicator Lamp Output - Failure |
| B | PNK | 539 | Fused Output - Ignition |
| C | BRN/WHT | 1571 | (V6 VIN K) (M30, - NW9) Traction Control System Switch Signal |
| D | ORN/BLK | 463 | (V6 VIN K) (+ NW9) Traction Control System Signal - Torque Desired |
| D | DK GRN | 83 | (V8 VIN G) Cruise Control Signal-Disengage |
| E | -- | -- | Not Used |
| F | TAN/BLK | 464 | (V6 VIN K) (+ NW9) Traction Control System Signal - Torque Delivered |
| F | WHT | 85 | (V8 VIN G) Cruise Control Indicator Lamp Output |
| G | WHT | 121 | (+ NW9) Tachometer Signal |
| H | ORN | 1440 | (V8 VIN G) Fused Input Feed |