|  |  | LIFT | Dur. | Open | Close | Area |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lobe | intake 1 |  |  |  |  |  |
| Centerline | 118.6 BTDC | 0.006 | 293.9 | 78.7 BBDC | 35.2 ATDC | 26.48 |
| 0.050 Lift C/L | 116.8 BTDC | 0.020 | 264.6 | 67.6 BBDC | 17.0 ATDC | 26.29 |
| RUNOUT | 0.0025 | 0.050 | 234 | 53.7 BBDC | .2 ATDC | 25.74 |
| PEAK OPEN ACC | 0.000325 | 0.100 | 201.1 | 38.3 BBDC | 17.2 BTDC | 24.48 |
| PEAK NOSE ACC | -0.000285 | 0.150 | 173.5 | 24.9 BBDC | 31.4 BTDC | 22.71 |
| PEAK CLOSE ACC | 0.000305 | 0.200 | 144.9 | 11.1 BBDC | 46.1 BTDC | 20.35 |
| LIFT @ TDC | 0.0506 | 0.250 | 110.7 | 6.1 ABDC | 563.2 BTDC | 16.23 |
| MINIMUM FLAT |  | 0.300 | 61.3 | 30.5 ABDC | 88.2 BTDC | 9.63 |
| FOLLOWER DIA | 0.8639 | 0.321 | --- PEAK CAM LIFT ---- |  |  |  |
|  |  | 0.546 | --- PEAK VALVE LIFT --- |  |  |  |
|  |  | LIFT | Dur. | Open | Close | Area |
| Lobe | EXHAUST 1 |  |  |  |  |  |
| Centerline | 110.6 ATDC | 0.006 | 268.8 | 30.6 BTDC | 72.6 ABDC | 25.76 |
| 0.050 Lift C/L | 111.4 ATDC | 0.020 | 257.6 | 17.0 BTDC | 60.6 ABDC | 25.57 |
| RUNOUT | 0.0019 | 0.050 | 226.8 | 2.0 BTDC | 44.8 ABDC | 25.07 |
| PEAK OPEN ACC | 0.000315 | 0.100 | 194.2 | 14.0 ATDC | 28.2 ABDC | 23.77 |
| PEAK NOSE ACC | -0.000276 | 0.150 | 167.4 | 27.2 ATDC | 14.6 ABDC | 22.04 |
| PEAK CLOSE ACC | 0.000295 | 0.200 | 139.9 | 40.7 ATDC | 0.7 ABDC | 19.79 |
| LIFT @ TDC | 0.0553 | 0.250 | 107.9 | 56.6 ATDC | 15.5 BBDC | 15.92 |
| MINIMUM FLAT |  | 0.300 | 61.9 | 79.5 ATDC | 38.6 BBDC | 9.8 |
| FOLLOWER DIA | 0.8752 |  | 0.3246 | --- PEAK CAM LIFT --- |  |  |
|  |  |  | 0.552 | --- PEAK VALVE LIFT --- |  |  |
|  | 114 LSA |  |  |  |  |  |
|  | 114.5 CL |  |  |  |  |  |